灯具性能:

1.品牌要求

（1）根据LED路灯的发展情况，灯珠宜采用CREE（科瑞）、LUMILEDS（流明）、OSRAM（欧司朗）、Nichia（日亚）原厂封装芯片；

（2）电源参考品牌：LED驱动电源采用英飞特、明纬、茂硕同档次或以上品牌，且必须通过国家强制性产品认证。

2.技术参数

（1）灯具熔芯：灯具熔断器均采用2A熔丝；

（2）光学性能：LED灯具系统光效不小于140lm/W，色温为3000K，偏差不大于3%，显色指数不低于70,灯具功率因数≥0.95。眩光限制符合CJJ45-2015标准。

（3）防护要求：灯具防护等级不低于IP66，防腐等级为WF2,光源腔防护等级不低于IP66，电气腔防护等级不低于IP56。

（4）灯具寿命：工作温度为-15℃-55℃，储存温度为-40℃-85℃，初始光通量维持在额定光通量的90%～120%，LED灯具的工作寿命应不小于50000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通量维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%，正常工作25000h的光通量维持率不应小于83%，正常工作40000h的光通量维持率不应小于75%，正常工作50000h的光通量维持率不应小于70%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~50000h内年损坏率不应高于3%。

（5）安全措施要求：所有灯具均应设置防坠落装置，基于或不低于如下措施及配置：用一根钢丝绳(安装在灯具远杆端)，将灯具上下盖、电器板等组成部件与灯杆连接起来，钢丝绳将灯具整体拉住，防止其掉落至路面。

（6）材质要求：灯具采用一次性压铸铝成型外壳，灯具颜色与灯杆灯臂相协调，且为一体化设计（不得使用球泡灯），表面采用进口粉喷塑处理，抗紫外线辐射。

（7）LED灯具及光源的其他性能指标应符合《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832—2015）的相关标准。

（8）LED品牌模组PC透镜要能通过不低于5000h的耐紫外线（UV）试验，试验后样品外观目视检查无明显损坏；LED品牌模组通过不低于4000h盐雾，交变（氯化钠溶液）试验，试验后金属表面应无明显变质和腐蚀，不影响正常工作。需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告.

3.功能/供货/服务要求

产品可替换性：灯具后期维护，相关部品配件需有可替换性，便于后期快速方便维修或替换。